变压器制作要求

| 变EE13（4+4卧式）压器 |  |
| --- | --- |
| 型号：BP3102 18-21-250 编号：BP3102 18-21-250 | 版次：NR 日期：2012/04/24 |

一.结构图(structure)

| 骨架类型 | PIN数目 | 针距 | 排距 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EE13 3 | 4+4 | 参照骨架结构图 | 参照骨架结构图 |  |

11

1

2

5

8

4

二、原理图(schematic)

1

5

1

5

2

8

4

3

2

二、骨架结构图(Mechanical)

注：剪去PIN6，7，

四、绕制要求(Around the system requires)

| 绕组 （layers） | 绕 制 工 艺 (Winding process) | 匝数（Turns) | 线径*根数（Diameter） |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 从PIN2（起线）到PIN1（收线），用1条φ0.15mm漆包线密绕136TS, 绕制完后，包两层胶带. | 136 | φ0.15mm漆包线*1P |
| N2 | 从PIN5（起线）到PIN8（收线），用1条φ0.35mm漆包线密绕42TS, 绕制完后，包两层胶带. | 42 | φ0.35mm漆包线*1P |
| N3 | 从PIN4（起线）到PIN3（收线），用1条φ0.12mm漆包线密绕27TS, 绕制完后，包两层胶带. | 27 | φ0.12mm漆包线*1P |

备注:1)、单位(Units):TS

2)、CORE EF16 (PC40)

3)、BOBBIN: EE卧式4+4骨架

4)、线包包黄色玛拉胶纸，合上磁芯后包两层与磁芯一样宽度的黄色玛拉胶纸

5)、绕线时请注意绕线方向，避免绕组起收脚交叉，绕线必须平整

6)、磁芯加气隙,真空浸油，烤箱烘干

五、电气要求(Electrical)

    - 电感(Inductance)：LP(N1)＝1.7mH±7％    (10KHZ 0.25V)

    - 漏感(Leakage inductance)：LsN1 ＜150uH    (40KHZ 0.25V short other PIN)

制定：                 审核：                   批准：