中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司

小流量调节功能节流阀物资采购项目招标公告（二次）

招标编号： JLYT-ZBZX-2016-WZ-136

一、招标条件

中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司小流量调节功能节流阀物资采购招标项目已由相关部门批准，资金已落实，已具备招标条件，现对其进行公开招标。招标人为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司，招标组织部门为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心。

二、项目概况与招标范围

招标项目名称：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司小流量调节功能节流阀物资采购招标项目；

招标范围及数量：本项目共计9个规格，定商定价采购；需求数量以实际发生为准。具体规格型号详见《附件5：货物需求一览表》；

招标方式：本次招标项目采取公开招标方式；

标包划分及中标数量：一个标包，拟确定一家中标人；

交货方式：乙方送货；

交货地点：吉林油田物资供应处器材总库；

交货期限：签订合同后40个日历日；

供货周期：自授标之日起两年；

验收方式：按照《吉林油田小流量调节功能节流阀技术规格书》及合同相关验收条款验收；

技术标准和要求：详见附件6：《吉林油田小流量调节功能节流阀技术规格书》。

三、投标人资格要求

（一）投标人资格要求

1、具有合格有效的企业法人营业执照，经营范围符合本招标项目要求，且必须为2016年集中招标A3包高压闸截止阀甲级供应商；

2、具有中国石油天然气集团公司物资供应商准入资质，准入资质在有效期之内，且准入品种涵盖“高压齿轮传动节流阀”（物资八位编码44010420）的制造商；不具备上述资质的，可在投标前取得吉林油田公司物资管理部审批的《中国石油天然气集团公司物资供应商准入资质审查表》，凭审查表参与招标，中标后，凭中标通知书及审查表办理相关准入手续；

3、制造商具备相应的压力管道元件特种设备制造许可证；

4、制造商应具有完善的质量保证体系；

5、本产品应符合相关的国标（部标）或企业标准，具备第三方机构鉴定为合格产品的检验报告；

6、必须满足《吉林油田小流量调节功能节流阀技术规格书》全部要求；

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

8、近三年生产经营活动中无违法、违规记录；

9、投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态；

10、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）资格审查方式：采用资格后审方式。

四、招标文件的获取

本项目只发售电子版招标文件，凡有意投标者，请于2017年1月17日至2017年1月23日（8:00—11:00，13:00—16:00，北京时间，下同；节假日除外）按如下步骤购买电子招标文件：

1、汇款

在标书发售期内，通过银行柜台或企业基本帐户网银以电汇或电子转账的形式，将每标包500元人民币汇入指定账户并在汇款单的备注栏中注明“物资136”，须保留汇款凭证（单据或电脑截屏）,我中心不接受现金购买招标文件；不接收个人网银、ATM机或POS机汇款。

2、下载招标公告表单

a、附件1：法定代表人资格证明

b、附件2：法定代表人授权委托书

c、附件3：往来单位编码申请表

d、附件4：电子招标文件购买（领取）登记表

e、投标申请人基本账户开户许可证

f、银行现金存款回执单（包括电汇回执单、网银的截屏、等凭证）

3、提交资料，接收招标文件

将以上a至f项填写、打印、签字并加盖公章后的彩色扫描件一并压缩，文件名命名为***(公司)**(项目)，发送至招标公告中指定的邮箱内，同时电话通知标书发售人审核、确认，合格后发送电子版招标文件。如未收到，请及时联系标书发售联系人。标书发售人以标书费到账的时间为准，超出标书发售期限即停售招标文件。

已购买本项目招标文件的潜在投标人无须再次购买，免费更换新文件。

五、投标文件的递交

1．投标文件递交截止时间：

2017年2月9日9时00分（北京时间）；

2．投标文件递交地点：

中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心二楼203二号开标室。

3．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4．投标申请人在提交投标文件前，应提交壹拾万元人民币的投标保证金。投标保证金形式必须为电汇，由投标人基本账户汇出，电汇时请在备注栏注明：注明“物资136”。投标保证金须在每月26日前汇到指定账户，逾期责任自负。

六、发布公告的媒体

本次招标公告同时在中国石油吉林油田公司招标投标信息网和中国石油招标投标网上公布。

- 七、本次招标不接受联合体投标

- 八、招标文件异议受理

潜在投标人为招标文件存在歧视性条款或不合理要求，应在2017年1月31日（投标截止日期10日）以前一次性以书面形式全部提出。异议受理电话：0438-6278510

九、报名监督电话：0438-6258815

十、开标

开标时间：2017年2月9日9时00分

开标地点：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心二楼203二号开标室

招 标 人：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心

地    址：吉林省松原市宁江区锦江大街267号

邮    编：138000

业 务 联 系 人：孟先生     电    话： 0438-6278518

传    真： 0438-6278510

电子邮件： mengxming-jl@petrochina.com.cn

标书发售联系人：徐女士     电    话：0438-6278507

传    真：0438-6278500

电子邮件：xuyy-jl@petrochina.com.cn

汇款确认联络人：李女士     电    话：0438-6278502

传    真：0438-6278502

电子邮件：liyf002@petrochina.com.cn

网    址：http://10.217.20.220和http://www.cnpcbidding.com

开户银行：工商银行松原吉林油田支行

帐 户 名：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心

账    号： 0809121429000924341

中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心

2017年1月16日

附件1：法定代表人资格证明

附件2：法定代表人授权委托书

附件3：往来单位编码申请表

附件4：电子招标文件购买（领取）登记表

附件5：货物需求一览表

附件6：吉林油田小流量调节功能节流阀技术规格书

附件7：中国石油天然气集团公司物资供应商准入资质审查表

- 附件1：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

姓名：       性别：       年龄：      职务：

系                                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人：       （签字且盖章）

投标人名称：   （盖章）

年   月   日

附法定代表人身份证复印件（正面）

附法定代表人身份证复印件（反面）

- 附件2：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心：

本授权委托书声明：本人      (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我公司委托代理人，以我方名义购买招标文件、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  小流量调节功能节流阀 招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜， 代理人在投标和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认，并承担相应法律责任。

授权期限：     年    月    日至      年    月    日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人资格证明

投 标 人：                   （盖章）

法定代表人：                   （签字）

身份证号码

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

年    月    日

附托代理人身份证复印件（正面）

附托代理人身份证复印件（反面）

- 附件3：往来单位编码申请表

| 往来单位编码申请 提示*为必填项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现单位全称* |  |  |  |
| 客户/供应商 |  | 所属集团1 |  |
| 注册地区* |  | 注册地址* |  |
| 邮政编码 |  | 法定代表人* |  |
| 联系人姓名* |  | 联系人电话号码* |  |
| 营业执照(注册)号码* |  | 注册资本(万元)* |  |
| 注册资本币种 |  | 税务登记号* |  |
| 单位基本账户开户行名称* |  | 单位基本账户开户行联行行号* |  |
| 基本账户银行账号* |  | 单位基本账户开户行（网点）名称* |  |
| 单位基本账户开户行所在地* |  | 单位性质* |  |
| 组织机构代码(个人为身份证)* |  | 关联人士分类1(香港准则) |  |
| 关联人士分类2(国际准则) |  | 联系地址* |  |
| 单位联系人* |  | 单位联系电话* |  |
| 经营现状*见附件一 |  | 经营期限 |  |
| 经营范围 |  | 所属行业* |  |
| 企业类型*见附件二 |  | 客户资料附件 |  |
| 专项清理 |  | 所属集团2 |  |
| 内部单位所属板块 |  | 财务审核人名称 |  |
| 财务审核人电话 |  | 备注 |  |
| 附1:经营现状：企业、社会团体和其他组织（持续经营、良好、较好、一般、差、其他；非持续经营、停业、破产、注销、吊销、其他）个人（生存、失踪、死亡）财务专用项目 |  |  |  |
| 附2:企业类型：国企、集体、股份合作、联营企业（国有、集体、国有与集体、其他）、有限责任公司（国有、其他）、股份有限公司、私营企业（独资、合伙、有限责任、股份有限）、其他企业、港澳台企业、外商投资企业、财务专用项目、其他 |  |  |  |

- 附件4：电子招标文件购买（领取）登记表

电子招标文件购买(领取)登记表

项目名称：                                             招标编号：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标人联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  |
|  |  | 电子邮箱 | @ |
| 3 | 招标文件信息 |  | 招标文件电子文档及资料 1 份。 |
| 4 | 购买人签字 |  |  |
| 5 | 购买时间 |  | 年 月 日 时 分 |

注：1、购买时间为标书费到账时间。

2、根据“营改增”最新要求，购买资料包时如需开具发票请选择发票类别（在下列对应框内打“√”），并提供以下信息：

□开具增值税普通发票，需提供：单位名称、 纳税人识别号、地址及电话、开户行及账号；

□开具增值税专用发票，需提供：单位名称、 纳税人识别号、地址及电话、开户行及账号和一般纳税人认定表；

请将以上信息的电子版发送至：liuaix@petrochina.com.cn，发票联系人：刘女士，电话：0438-6278516。

- 附件5：货物需求一览表

| 序号 | 物资名称及规格型号 | 计量 单位 | 预计需求数量 | 材质 | 执行标准及技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压齿轮传动节流阀 SZT347Y 32MPa R DN50 锻造 | 只 | 55 | F316L | 吉林油田小流量调节功能节流阀技术规格书 | 配套法兰螺栓垫片短管 |
| 2 | 高压齿轮传动节流阀 SZT347Y 32MPa R DN40 锻造 | 只 | 30 | F316L | 吉林油田小流量调节功能节流阀技术规格书 | 配套法兰螺栓垫片短管 |
| 3 | 高压齿轮传动节流阀 SZT347Y 10MPa C DN50 锻造 | 只 | 40 | A105 | 吉林油田小流量调节功能节流阀技术规格书 | 配套法兰螺栓垫片短管 |
| 4 | 高压齿轮传动节流阀 L347Y 16MPa C DN40 锻造 | 只 | 40 | A105 | 吉林油田小流量调节功能节流阀技术规格书 | 配套法兰螺栓垫片短管 |
| 5 | 高压齿轮传动节流阀 SZT347Y 16MPa C DN50 锻造 | 只 | 200 | A105 | 吉林油田小流量调节功能节流阀技术规格书 | 配套法兰螺栓垫片短管 |
| 6 | 高压齿轮传动节流阀 L347Y 25MPa C DN40 锻造 | 只 | 40 | A105 | 吉林油田小流量调节功能节流阀技术规格书 | 配套法兰螺栓垫片短管 |
| 7 | 高压齿轮传动节流阀 SZT347Y 25MPa C DN50 锻造 | 只 | 200 | A105 | 吉林油田小流量调节功能节流阀技术规格书 | 配套法兰螺栓垫片短管 |
| 8 | 高压齿轮传动节流阀 SZT347Y 32MPa C DN50 锻造 | 只 | 100 | A105 | 吉林油田小流量调节功能节流阀技术规格书 | 配套法兰螺栓垫片短管 |
| 9 | 高压齿轮传动节流阀 L347Y 32MPa ASTM A105 DN20 | 只 | 22 | A105 | 吉林油田小流量调节功能节流阀技术规格书 | 配套法兰螺栓垫片短管 |

货物需求一览表

- 附件6：吉林油田小流量调节功能节流阀技术规格书

吉林油田小流量调节功能节流阀

技术规格书

目    录

1. 总述	 ……………………………………………………………………3

2. 名词定义…………………………………………………………………3

3. 制造商要求  ……………………………………………………………3

4.技术参数 …………………………………………………………………5

5. 执行标准（采用规范、标准）…………………………………………5

6. 设备主要构成……………………………………………………………6

7. 技术要求（设计与制造）………………………………………………7

8. HSE要求 …………………………………………………………………8

9. 材料………………………………………………………………………9

10. 检验和测试	…………………………………………………………10

11. 备品、备件及专用工具………………………………………………12

12. 铭牌……………………………………………………………………12

13. 涂层、包装和运输……………………………………………………13

14. 制造商提交文件  ……………………………………………………13

15.技术服务 ………………………………………………………………14

16. 验收……………………………………………………………………15

17. 质量保证和担保………………………………………………………15

18. 对中标单位考察及设备监造…………………………………………15

## 1. 总述

小流量调节功能节流阀用于站外配水间内，有精细调节注水井注入量功能。

本技术规格书为对采购货物在设计、制造、材料、测试、检验、包装、运输和验收等方面的最低要求。对技术要求中未提及的但又是必须的技术要求，卖方有责任提出建议，提供完善的性能。

本技术规格书适用于目前～2018年年底所有小流量调节功能节流阀选商需求。数量以只为计算单元，具体规格见采购需求表。具体采购数量以实际项目需求为准。

2. 名词定义

本技术规格书用到的名词定义如下：

采购方：业主及其委托进行招标、谈判等采购活动的机构或组织；

供应商：按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供货物的公司或制造商；

质保期：采购合同约定的对采购货物因质量问题而出现故障时提供免费维修、更换及保养的时间段。

## 3. 供应商要求

3.1 供应商资质要求

制造商具备相应的压力管道元件特种设备制造许可证

制造商应具有完善的质量保证体系

3.1.2 供应商业绩和经验要求

满足技术规格书要求货物的供应商，应具有设计、制造、供货以及售后服务等方面的能力与经验。

- 供应商应提供业绩表。业绩表中列出的阀门应与本招标物相同或类似。例如：相似口径、相似压力等级的设备、业主名称、联系电话、供货年份及业主使用的反馈情况。

- 供应商在用户所在地长期设有售后服务机构，具有服务人员和充足的库存物资保障，达到一定的服务能力。

3.2 强制技术条款

供应商提供的货物及其配件应符合如下要求：

1）货物供应商需获得相应产品的ISO9001认证；

2）本产品应符合相关的国标（部标）或企业标准，具备第三方机构鉴定为合格产品的检验报告。

3.3 供货承诺

供应商必须提供有能力履行承诺能力的相关文件。该承诺被认为是合同需执行的内容，除非采购方在具体采购合同中另有规定。

3.3.1 供应商职责

供应商作为采购货物总成方，对货物及其配件的质量、安全性、可靠性、使用寿命、运输和技术服务与相关责任应进行承诺。

供应商有责任和义务主动并完全了解货物使用的环境、工况条件、功能和使用寿命要求以及运输环境。无论采购方是否明确提出，供应商均应采取必要的设计、相应选材和制造工艺手段和包装等，保障货物适应环境与工况，在要求的使用寿命内安全可靠运行。

3.3.2 质量承诺

供应商应对货物及其部件与配件的设计、制造、供货、检查和试运负有全部责任，保证所提供的货物及其配件产品满足法律法规、国家和行业有关标准和规范、本技术规格书的具体要求。

货物及其部件与配件所选用的材料和零件应该是满足环境、工况、功能及寿命需求，且是全新的、高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。

对于性能不满足上述需求，或因质量缺陷和包装与运输中出现损坏，供应商要赔偿由此带来的所有损失和费用。要求供应商对上述情况做出保证。

在采购方选用设备适当和遵守保管及使用规程条件下，在质保期内货物及其配件因供应商设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时，供应商应该免费为采购方更换或者修理，如因此而造成采购方人身和财产损失的，供应商应对其予以赔偿。

供应商应从系统寿命运行的角度统筹设计、选择、制造和供应，以及提供售后服务和技术支持，应利用目前最适当的技术确保货物安全可靠运行。并具备现场安装、维修、检查的技术支持能力。

3.3.3 进度承诺

供应商应对货物及其配件的供货进度与相关责任进行承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。

3.3.4 其他

签署采购合同前，供应商首先应对本技术规格书按照采购要求给予明确确认，逐条做出明确答复，并给出所提供产品的详细技术数据，诸如具体技术数据、指标和详细说明。特别是，对于不满足或异于采购技术条件要求的，必须明确告知并论述其理由。

3.3.5 提供资料

供应商应主动，或根据采购方要求提供的资料必须真实有效。

- 供应商应提交下列证书的复印件

ISO9001质量体系认证书

2）供应商应提供业绩表。业绩表中所列出的阀门应与本招标情况相同或类似。例如：相近口径、相近压力等级的设备、业主的名称、联系电话、供货年份及业主使用情况反馈。

3）此外，供应商需递交简介及合同履约说明，内容包括为本项目设计、供货、提供售后服务和技术支持的供应商，以及主要外购部件、关键制造工艺外协与关键配件供应商。

3.4 对供应商应答的验证手段和欺诈处理

采购方保留对供应商所提供的资质、认证等证明文件、采购货物制造及检验检测进行验证的权力，如发现与事实不符、无论是否有意而构成隐瞒对采购技术文件的偏离、有悖于本文件中供应商职责、质量承诺要求等，有权采取中止供应商资质、授标、签约、合同执行等有利于采购方的措施，并依据法律法规进行索赔。

## 4. 技术参数

| 序号 | 压力等级MPa | 公称通径DNmm | 介质 | 阀体材质 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 50 | 清水、污水 | A105 | 满足0~10M3/h液体精确调节 |
| 2 | 16 | 40，50 | 清水、污水 | A105 | 满足0~10M3/h液体精确调节 |
| 3 | 25 | 40，50 | 清水、污水 | A105 | 满足0~10M3/h液体精确调节 |
| 4 | 32 | 20，50 | 清水、污水 | A105 | 满足0~10M3/h液体精确调节 |
| 5 | 32 | 40，50 | 液态CO2 | F316L | 满足0~10M3/h液体精确调节 |

介质温度：清水、污水:0℃～50℃，液态CO2：-40℃～45℃

使用环境温度：0℃～+40℃

## 5.执行标准（采用规范、标准）

在文件出版时，所有版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本文件的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有冲突，则应向采购方/设计方咨询并得到其书面裁决后才能开展工作。

GB 150.1～150.4    压力容器

GB/T 152.4    紧固件 六角头螺栓和六角螺母用沉孔

GB/T 228.1    金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 9113    整体钢制管法兰

GB/T 9124    钢制法兰  技术条件

GB/T 12220    通用阀门  标志

GB/T 12221    金属阀门  结构长度

GB/T 12228    通用阀门  碳素钢锻件技术条件

GB/T 26480    阀门的检验和试验

JB/T 106    阀门的标志和涂漆

JB/T 450    锻造角式高压阀门  技术条件

JB/T 2769    阀门零部件 高压螺纹法兰

JB/T 6440    阀门受压铸钢件  射线照相检验

JB/T 7928    通用阀门  供货要求

JB/T 8859    截止阀  静压寿命试验规程

JB/T 5300    通用阀门材料

JB/T 6903    阀门锻钢件超声波检查方法

JB/T 8531    阀门手动装置技术条件

HG/T 20592   钢制管法兰（PN系列）

NB/T47010    承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

其它未列出的与本产品有关的标准和规范，供应商有义务主动向采购方和设计方提供。所有标准和规范均应为项目采购期时的有效版本。

## 6. 设备主要构成

小流量注水调节功能节流阀主要构成：阀体，阀盖，阀杆，阀板，法兰，密封件、螺栓螺母，执行器等构成。

## 7. 技术要求（设计与制造）

7.1阀门外部结构要求：小流量注水调节功能节流阀,，必须采用锻造直角式法兰连接，采用蜗轮传动方式。

7.2 阀门内部结构要求：密封面必须采用孔板进行调节、节流和截止，严禁采用锥面或球面。

7.3主要零件材料要求如表1

表1

| 零件名称 | 连接法兰 | 阀体 | 阀座 | 阀瓣 | 阀杆 | 阀盖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般污水回注环境 | A105 | A105 | 整体WC | 整体WC | 20Cr13 | A105 |
| 高腐蚀\高压差环境 | F316L | F 316L | 整体ZrO2 | 整体ZrO2 | F 316L | F 316L |

7.4功能要求

7.4.1 该调节阀能够进行从0到全开位置的连续精确调节。并且能够根据开度进行精确的理论计算。特别要符合吉林油田0-5m3/小时的小流量注水配注要求。

7.4.2可以根据用户的实际使用情况选用不同的密封副来提高阀门的使用寿命和密封性能：如采用碳化钨(WC)密封副提高密封面的抗冲刷,汽蚀和抗腐蚀能力，也可以采用陶瓷(ZrO2)的密封副提高阀门的使用寿命等生产工艺使阀门达到最优的使用效果。

7.4.3 保证阀门在正常使用条件下能维持8年以上的使用寿命。

7.5 阀门的设计与制造必须遵循本技术规格书及相关标准规范的要求。

7.6 当无特殊规定时，阀门应按标准压力等级设计、制造。除非另有规定，阀门的使用温度都小于或者等于121℃

7.7 阀门制造标准参照JB/T450 《锻造角式高压阀门  技术条件》

7.8 阀体和阀盖最小壁厚应不低于GB26640、GB/T12234、GB/T12235对最小壁厚的规定。

7.9  焊接连接端阀体，在距焊接端1.33倍tm距离内的壁厚不得小于0.77倍tm（tm指标准所列的阀体最小壁厚）。

7.10 阀门端部连接

7.10.1 除另有说明外：法兰端阀门的端部应按照GB/T9113、HG/T20592和JB/T2769执行，密封面粗糙度按照GB/T9124执行；对焊端阀门的端部加工应按照GB/T12224执行。

7.10.2 对焊端阀门不能采用切去法兰端阀门上的法兰的方法制造。

7.11 阀体-阀盖连接

阀体和阀盖为螺纹连接，螺纹的连接长度大于螺距的10倍。

螺纹尺寸和公差按GB/T196和GB/T197的规定，如需要任何改动，应得到采购方批准。螺纹的剪切截面积应符合GB/T12224的规定。

7.12 阀杆

7.12.1 阀杆表面均应进行硬化处理.

7.12.2 阀杆必须是整体材料制成，不允许采用组合焊接方式。

7.12.3 无上密封结构。

7.13 阀杆与填料接触部位的光杆表面粗糙度不得大于Ra0.8um,填料箱内壁表面粗糙度不得大于Ra3.2um，阀门其它型式连接端的加工要求和密封面表面粗糙度不得大于相应标准的规定。

7.14操纵机构

7.14.1 在工况条件下，阀门开启关闭过程中，其手轮或手柄的最大作用力不应超过350N。

7.14.2 手动操作的阀门，在手轮或手柄上应有“开”或“关”字样及旋转方向。

7.14.3 在规定有齿轮箱或蜗轮蜗杆操纵机构的地方，阀门上应配有蜗轮蜗杆操纵机构。蜗轮蜗杆应完全封闭，并涂抹合适的润滑剂以适应不同的天气。

7.14.4 手动阀门全开和全关位置应能进行锁定。

7.14.5 配执行机构的阀门阀杆应能承受执行机构的输出扭矩。执行机构输出的扭矩能保证阀门在全压差下的开启，并有一定的安全系数。阀门及执行机构使用性能由阀门供应商负责。

8. HSE要求

8.1设备应有可靠的防外漏措施

8.2不得有其它任何危害人身健康和污染环境的情况发生。

8.3装置应满足国家法律法规及相关规定。

## 9. 材料

9.1除非另有规定，用于制造阀门的材料均应符合相关材料标准的要求，使阀门性能满足所处工况的要求，并能保证其使用安全可靠及寿命要求。压力温度等级应符合GB/T12224要求，如果阀门受密封材料限制，供应商应清楚指出其使用极限，标识铭牌也应标出温度限制。

9.2主要零部件和标准件应提供合格的材料化学成分和力学性能检测报告及金相分析（需要时）检测报告，有无损检测要求的零件应提供合格的无损检测报告。供应商还应主动提供检测报告。除材料的化学成分检测之外，所有试验与检测应在最终热处理后进行。

9.3 阀体、阀盖只能选用锻钢。阀体锻钢件不允许有危害性裂纹、危害性夹渣和气孔。

9.4 阀门承压锻件应当按照相应标准的规定进行热处理。

9.5 金属垫片和非金属垫片的耐腐蚀性应不低于阀体和阀盖材料的耐腐蚀性。用于螺栓连接阀盖的垫片，应按阀门的设计标准选用。

9.6 在阀门任何部位禁止使用石棉及其制品。

9.7 阀座和阀瓣本体材料的抗腐蚀性能不低于阀体材料。阀座和阀瓣采用整体碳化钨或者氧化锆，加工精度以最高要求为准，密封面光洁度达到镜面

9.8 热加工或焊接后应当重新进行热处理（包括消除应力热处理）。

9.9 填料箱材料性能应不低于阀门主体材料。

9.10 合金钢阀与不锈钢阀的支架应与阀体材质一致。

9.11 碳钢要求正火处理，合金钢要求正火加回火处理。奥氏体不锈钢材料应进行固溶处理。

9.12 材料瑕疵及泄漏均不能用锤尖敲打、填充、胶接或密封等方式修补。阀体等承压件锻件不允许补焊。阀体铸件材料的补焊按相关标准和工艺规程执行，并且对补焊部位进行100%射线检测和磁粉检测或100%射线检测和渗透检测。

9.13 除非另有说明，阀杆密封为石墨填料。

石墨填料应是耐腐蚀的纯石墨(纯度不小于99.8%)。

要焊接的碳钢阀门应控制碳当量不大于0.30。

输送腐蚀性介质管道阀门的主要零件材质如有特殊要求时，应在合同中规定。

9.17 所选材料应能适应环境温度及操作条件，同时，制造商也可推荐采用经实践证明性能优于上述零件材料的材料制造阀门的相应零部件，并征得采购方和设计方同意。

## 10. 检验和测试

10.1 阀门的检验和测试应严格按相关标准进行，阀门出厂试验按照GB/T26480、执行，具体试验按表2的要求                                    表2

| 试验项目 公称压力PN | 试验压力 | 保压时间（S） | 连接尺寸检测 | 焊接端检测 | 密封面检测 | 外观检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壳体试验 | 1.5PN | 180 | 游标卡尺 | 坡口端部射线探伤RT | 无缺陷PT | 表面光洁无缺陷目测 |
| 高压密封试验 | 1.1PN | 180 |  |  |  |  |
| 低压气密封试验 | 0.6MPa | 60 |  |  |  |  |
| 如经需方同意，阀门制造厂可用低压密封试验代替高压密封试验 |  |  |  |  |  |  |

10.2 阀门出厂试验前，供方应提前通知采购方。

10.3 锻件无损检测应符合阀门制造所参照的设计标准的要求，还应符合相应的材料等级/级别所适用GB或ASTM标准规范的要求。

10.4所有试验与检测应在最终热处理后进行。

10.5外观检查。所有阀门应逐个按照JB/T7927，进行外观检查（VT）。铸件不允许出现气孔、砂眼及裂纹等缺陷，锻件不允许存在发纹、裂纹、夹层、折叠、夹渣等缺陷。其余缺陷不得低于JB/T7927的B级要求。

10.6  尺寸检查

10.6.1 阀体壁厚的检验，阀体壁厚要不小于表3的规定

表3

| 公称尺寸 DN | 公称压力PN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63、64 | 100、110 | 150、160 | 250、260 | 320 |
|  | 最小壁厚tm |  |  |  |  |
| 25 | 6.7 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 15.1 |
| 40 | 8.4 | 9.5 | 10.5 | 15.0 | 19.1 |
| 50 | 10.0 | 11.1 | 13.8 | 19.0 | 22.2 |
| 注：阀体壁厚包括阀体和阀盖，中间压力的壁厚可用插入法取中间值。 |  |  |  |  |  |

10.6.2  阀门的连接尺寸、外形尺寸及阀门开启高度应采用符合尺寸精度要求的测量工具进行检查。测量工具必须经过计量校检，并在校检有效期内。除另有规定外，阀门端部为法兰连接的，尺寸和偏差应符合GB/T9113、HG/T20592要求。

10.7 材料鉴定。所有合金钢以及不锈钢承压材料（阀体、法兰、阀盖和相关焊缝），供应商应在标记后并于发运前按照规定的要求进行材料鉴定（PMI），旨在核实材料的化学组份。

10.7.1无损检测。如无特殊要求，无损检测最低限度应依据下列表4执行：

表4

| 材料 | 碳钢 | 1Cr-0.5Mo铬-钼钢 | 2.25Cr-1Mo铬-钼钢 | 镇静碳钢 | 3.5镍钢 | 奥氏体不锈钢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锻制阀门 | 100%MT或PT | PN100及以上 | PN1100及以上 | PN100及以上 | PN100及以上 | PN100及以上100%T或PT |

注：(1)一般地，除了上表所列之外，其余阀门每批仍将检验10%且至少一个，被检验的阀门可由采购方的检验员确定。

(2)“一批”的定义为同一炉材料生产的相同尺寸、相同压力、相同阀门、相同热处理工艺类型的阀门。

(3)射线探伤的应力集中区：应按照GB/T12224执行。

(4)磁粉探伤或液体渗透检验应用于可接触到的内外表面，包括对焊端的坡口面及阀体与阀盖的焊接部分。

(5)当磁粉检验不能执行的时候，可以用液体渗透检验代替。

(6)在买方批准的情况下，超声波检验可代替射线探伤。

(7)如有要求，对于锻制阀门，应对阀体进行UT探伤。缩写词：RT：射线检验MT：磁粉检验UT：超声波检验PT：液体渗透检验

10.7.2  本系列阀门全部采用锻件且不允许焊补，绝对不允许采用锥度调节的结构。

10.8  压力及泄漏检测

阀门的压力及泄漏检测应遵循GB/T26480要求。壳体压力试验应在阀门表面处理和喷漆前进行。

10.8.1 所有组装完成的阀门出厂之前都需经过检验。阀门试验应至少包括以下内容。

— 壳体试验

—低压气密封、高压密封试验（在进行密封试验之前，阀门应在开/关位置进行几次操作。）

— 规范规定的其它试验。

10.8.2 检验期间任何阀门压盖填料或阀杆密封发生泄漏应用新的材料更换。这些阀门的壳体、上密封及阀座密封等试验应重新进行。

奥氏体不锈钢阀门的压力试验应符合以下附加要求;1)压力试验用水中氯离子的含量应低于50mg/L。2）压力试验完成后，试验用水应立即排净，阀门用空气或干燥氮气吹干。

所有阀门在测试后，应排净阀体内的试验介质。

10.9  配有执行机构的阀门装配后应在0到100%的额定行程中进行全开、全关操作的检查。所有附件的状态和机械阀位指示应被确认和记录。阀门和执行机构在制造厂调试应做永久性定位标志确保现场组装时不至于发生开关位置的变化。

阀门的检验与测试均应根据已由采购方批准的检验与测试计划进行。

采购方有权根据需要，随时对所购产品的全过程进行监督核查。

## 11. 备品、备件及专用工具

11.1 投产与试运时所需备件应由供应商推荐并由供应商列表，并单独报价。

11.2 维护时所需的特殊工具应由供应商列表，并单独报价。

11.3 由供应商推荐并经采购方认同的运行期为两年的备件及维护时所需的专用工具应单独列表，并单独报价。

以上所述内容应由供应商推荐，在合同中约定。

## 12. 铭牌

12.1制造商应提供铭牌以正确标识每个阀门，并与供货文件相一致。铭牌上应至少给出下列信息：

— 阀门名称、型号、出厂编号；

— 公称压力；

— 公称尺寸；

— 出厂日期；

— 生产商的名称；

12.2铭牌应由不锈钢制成，一般为矩形。

12.3铭牌尺寸可按照供应商标准确定，但铭牌上的文字应在安装后清晰可见。

12.4铭牌应固定在阀门上。

12.5铭牌上的文字应在现场条件下长期保持清晰可读。

12.6铭牌上的文字为中文。

## 13. 涂层、包装和运输

13.1 阀门的涂漆

阀门的涂漆至少满足JB/T 106的要求，涂漆层应耐久、美观。最终油漆方案以签约合同为准。

供应商应对漆膜的厚度、附着力等按GB 1720进行检验。

13.2 机加工表面涂层。经过机加工的表面应用防锈剂或防锈油涂敷，防锈剂或防锈油在安装阀门前可以容易地被除去。奥氏体不锈钢阀门在运输或存贮期间应免受氯化物侵蚀。

13.3阀门端部应加以保护以防止运输过程中出现机械损伤，或杂质进入阀门。

13.4阀门备品备件应单独包装并清楚地标识。

13.5供应商必须保证阀门在关闭的状态下运输。

13.6阀门和执行机构在装箱运输和存放期间直到安装前应保持干净和干燥，并完好无损。

13.7供应商应按照不低于国家标准JB/T 7928要求对阀门进行包装，保证阀门在运送到交货地点前的运输、储存中不受到损伤。

13.8为了满足海陆运输及现场库房长周期储存的需要，阀门（包括执行机构）将做至少十八个月防护。

## 14. 制造商提交文件

除非采购方根据需要另有规定，供应商所提供的文件应包括但不限于如下内容：

14.1 订货前提交文件

— 技术规格书应答书。

— 测试验收大纲

— 零部件材料和数据单

— 与设计、制造、测试和检测相关的技术标准清单以及具体的检验与测试指标

— 全压差条件下开关阀门的额定扭矩

— 对阀门质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺

— 专用工具及易损件清单

— 其它

14.2 订货后提交文件

— 结构图，安装外型图，包括阀门重量，以及易损件的制造图

— 阀门和执行机构的安装外型图

14.3 供货时提交文件

— 使用说明书

— 产品合格证

— 安装维护手册

— 质量证明文件（至少包括压力试验、化学成分、力学性能数据）

— 其它

## 15. 技术服务

除非合同另有规定，供应商提供的服务应包括但不限于如下内容：

15.1 技术支持

阀门的安装程序。

现场安装需要的特殊工具。

派有经验的工程师到现场指导安装。当采购方通知供应商要投产运行时，供应商应配合试运和调试工作。

在质保期内，当设备出现故障或不能满足操作要求时，供应商应免费排除故障，直到采购方满意为止。当设备需要维修或更换部件时，在采购方的要求下，供应商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

供应商（制造厂）在中华人民共和国境内常设服务机构，应昼夜24小时提供足够的备品、备件和技术服务。

当采购方需要供应商提供服务时，供应商应在24小时内作出答复，（如必要）在48小时内派服务工程师到现场。

在质保期内，供应商负责对采购方提出的质量异疑做出书面明确答复。确属质量问题时，供应商应及时采取保护措施且负责免费更换。并相应延长其保质期。

产品寿命期内，供应商应确保所有零备件的供应。供应商对零备件的供应，国内调配时间不超过48小时天。

15.2 培训

供应商应免费提供对操作人员的安装和维护培训工作。

## 16. 验收

除非合同另有规定，验收应包括但不限于如下内容：

16.1 工厂验收

交货前及时通知采购方，由采购方决定是否派人到工厂进行工厂验收。

16.2 到货验收

货物到达采购方指定库房后，由供应商派人员参加开箱验收。供应商应接受采购方要求的其它验收方式。验收结果由采购方、供应商签字确认。

## 17. 质量保证和服务担保

所有的阀门在使用期间出现材料、设计和制造工艺方面的缺陷，供应商应免费进行必要的更换和维修。在保证和担保期内，如果出现任何缺陷或故障，供应商应免费提供更换、维修和装运以及现场劳务服务。供应商对分包方的质量保证付全部责任。

17.1产品从设计、材料、制造、装配、检测、出厂等与质量性能有关的环节，达到零件及成品的可追溯性，生产出质量可靠、性能稳定、结构新颖的高质量产品，以保证产品的性能参数达到甚至高于用户的要求。

17.2  在正常使用情况下产品出现任何质量问题，供方在2年免费维修期（投产之日算起）内免费予以零件的更换，或者更换整台产品，所产生的费用由卖方承担。在质保期结束后，供方保证终身为产品提供保修、更换、升级和换代的服务，接到用户通知后12-24小时内作出响应，48小时内到现场，做到问题没有处理好不撤离现场。

17.3  供方的产品保证在正常使用情况下使用寿命达8年以上。

18.考察及设备监造

1）本项目将保留对中标候选人进行考察的权利，如考察发现与实际承诺不符或存在欺骗、造假行为的投标人将没收该投标人的投标保证金并取消其投标资格。

2）中标人在制造期间，建设使用单位将视进度需要对中标人保留监造权利。

- 附件7：中国石油天然气集团公司物资供应商准入资质审查表

中国石油天然气集团公司物资供应商

准入资质审查表

供应商名称：填写公司全称并加盖公章

| 序号 | 产品名称 | 分类编码 |  |  |  | 集团公司物资供应商网络状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大类 | 中类 | 小类 | 品名 | 集团公司数量 | 归口吉林油田管理数量 |
| 专业审查意见： 经办人： 主管领导： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律审查意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量审查意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全审查意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务审查意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进出口公司审查意见: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资管理部意见： 科长： 主管处长： 处长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司主管物资领导意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明

1. 准入产品信息行数不够可增加。

2. 集团公司物资供应商网络状况由物资供应处业务部门通过《中国石油物资供应商信息管理系统》查询后填报，并据此填报准入意见。

3. 各审查部门要明确填写审查意见；不同意准入的项目要分产品名称单独说明。

（1）专业审查意见必须由部门或单位经办人员、主要（管）领导签字并加盖部门或单位公章。

（2）法律、经济、质量安全环保审查由各部门指定的审查人员签字即可；分别为企管法规处法律事务科、财务处成本科、安全环保处安全生产科、质量管理科；如有变动，以部门内部新分工为准。

4. 供应商增加准入产品审批也用此表，增加产品原则上不需要法律和财务部门审批。

| 物资供应商审查项目和内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查项目 | 审查部门 | 审查内容 | 审查标准 |
| 资质文件 | 公司法律部门 | 工商营业执照 | 齐全性、符合性 |
|  |  | 组织机构代码证 |  |
|  |  | 税务登记证 |  |
|  |  | 授权委托书（有隶属关系的企业出具企业隶属关系证明） |  |
|  |  | 产品代理授权证书 |  |
|  |  | 近三年无违法记录和重大法律纠纷证明 |  |
| 财务状况 | 公司财务部门 | 增值税一般纳税人资格证书 | 齐全性、符合性 |
|  |  | 银行开户许可证 |  |
|  |  | 申请人提供的上年度的财务报表（经注册会计师验证，须含资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表，原则上申请人上年度资产负债率小于或者等于70%、经营净现金流量为正值；新成立公司提供验资报告及近期财务报表） |  |
|  |  | 近三个月银行资信证明（等级）（原则上申请人银行信用等级为B级以上（含B级别）） |  |
| 质量保证及认证体系 | 公司质量安全环保部门 | 质量管理体系，体系运行情况 | 齐全性、符合性 |
|  |  | 制造商/销售商有ISO9001质量管理体系认证 |  |
|  |  | ISO14000环境管理体系认证证书、健康安全职业管理体系认证证书（HSE/OHS认证或GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》） |  |
|  |  | 生产许可证、安全许可证等特殊行业许可证书 |  |
|  |  | 国家、行业、集团公司强制性产品认证 |  |
|  |  | 准入产品的质量检验报告 |  |
| 生产技术能力 | 专业技术部门 | 主要生产、检测设备 | 符合性 |
|  |  | 国家级新产品、新技术认证证书、专利证书 |  |
|  |  | 产品质量标准 |  |
|  |  | 准入产品与需求单位的适用性 |  |
|  |  | 主要生产技术人员 |  |
|  |  | 生产工艺流程 |  |
|  |  | 设计、技术研发能力 |  |
| 服务水平 | 专业技术部门 | 安装与维修 | 符合性 |
|  |  | 培训 |  |
|  |  | 技术支持 |  |
|  |  | 售后服务能力 |  |
| 业绩/信誉 | 专业技术部门 | 近三年在国内/外相同产品的业绩情况，特别说明在中国石油集团公司的业绩 | 符合性 |
|  |  | 用户评价材料 |  |
|  |  | 荣誉证书、产品获奖证书 |  |

以此表为基础，具体审查项目可视情况做适当的合理调整。