2013年4月9日

目         录

压用风概况

风量校核

压力损失计算

方案比较

压风计算

一、压用风概况

- 系统概况

- 空气压缩机房建于地面，空气压缩机共四台；风包三个。压风机房管路原理图如图一

- 图一

- 供风系统图见图二

- 图  二

- 用风情况

- 班次最大用风量统计

| - 开 - 一 - 队 | - 名称 | - 喷浆机 | - 风钻 | - 气腿 | - 锚杆机 | - 帮锚机 | - 风镐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 台数 | - 1 | - 2 | - 2 |  | - 1 | - 1 |
|  | - 单台 - 耗风 | - 10 | - 5 | - 1 | - 6.5 | - 4.5 | - 1.5 |
| - 开 - 二 - 队 | - 名称 | - 喷浆机 | - 风钻 | - 气腿 | - 锚杆机 | - 帮锚机 | - 风镐 |
|  | - 台数 | - 1 | - 2 | - 2 | - 1 | - 1 | - 1 |
|  | - 单台 - 耗风 | - 10 | - 5 | - 1 | - 6.5 | - 4.5 | - 1.5 |
| - 开 - 三 - 队 | - 名称 | - 喷浆机 | - 风钻 | - 气腿 | - 锚杆机 | - 帮锚机 | - 风镐 |
|  | - 台数 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 3 |
|  | - 单台 - 耗风 | - 10 | - 5 | - 1 | - 6.5 | - 4.5 | - 1.5 |

- 说明：

- 开一队、开二队为综掘工作面，风钻与锚杆机和帮锚机不同时工作，风镐使用很少，且不与锚杆机和帮锚机同时工作，故忽略风钻、气腿、风镐耗风。

- 根据劳动编制开三队为综合性质，且人员编制不是很多故风钻、锚杆机、帮锚机同时使用机会很少。按最大耗风设备锚杆机核算耗风量。

- 二、风  量  校  核

- 压风机必须的供风量（按最困难时期考虑）

- Q=a1.a2.ri=1nmiqiki

- 式中：

- a1 —1.2            a2 —1.15

- r —1.10            mi—3，6，6，3，3，3

- qi—10,  5,  1,  6.5,  4.5,  1.5。

- ki—0.9,  0.8,  0.9,  0.9,  0.9,  0.9。

- Q=a1.a2.ri=1nmiqiki

- =1.2×1.15×1.1（3×10×0.9+3×6.5×0.9+2×4.5×0.9+5

- ×1.5×0.8）

- =58.65m3 /min

- 现有最大供风能力

- LGD—40/8 螺杆压风机2台

- 4L—20/8   活塞压风机2台

- 最大供风能力120m3 /min

- 用风最困难时期需要开动两台压风机。如果对工序进行合理安排一台LGD—40/8 螺杆压风机也能满足要求。

三、压 力 损 失 计 算

- 管路系统允许压力损失值

- 压风机额定排气压力为8kg/cm2≈0.8MPa

- 风动设备最低工作压力为0.4MPa,正常工作压力0.5MPa考虑风动工具要有软管连接和规范要求，风动工具最低工作压力=0.4+0.1=0.5MPa。最高允许压力损失0.8-0.5=0.3MPa，

- 风动设备正常工作压力0.5MPa，考虑风动工具要有软管连接和规范要求，可靠工作压力为0.5+0.1=0.6MPa，其允许的最大压力损失为0.8-0.6=0.2MPa，

- 2、压力损失计算

- 方案一

- 如果采用下图配装管路，情况如下。

- 干管路A—B—C—D段输气量为58.65m3 /min

- 支管路E—F—M段输气量10+(6.5+4.5)×0.9=19.9m3 /min

- E—G—H段输气量10+(6.5+4.5)×0.9=19.9m3 /min

- 各段管路运行参数

| - 序号 | - 管 路 名 称 | - 输气量 m3/min | - 管径mm | - 管路长度m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - A—B | - 58.65 | - 150 | - 900 |
| - 2 | - B—C—D—E | - 58.65 | - 100 | - 390 |
| - 3 | - E—F—M | - 19.9 | - 100 | - 40+650+200+1000 |
| - 4 | - E—G—H | - 19.9 | - 100 | - 720+200+1000 |

- 总压力损失ΔΡ=i=1nΔΡi      ΔΡi=10−12ld5Q1.85

- (1)   A—B段压力损失

- ΔΡi=10−12ld5Q1.85

- ΔΡi=10−12×1.15×90015010005×58.651.85

- =0.025MPa

- (2)  B—C—D—E段压力损失

- ΔΡi=10−12ld5Q1.85

- =0.084MPa

- (3)  E—F—M

- ΔΡi=10−12ld5Q1.85

- =0.0555MPa

- (4)  E—G—H

- ΔΡi=10−12ld5Q1.85

- =0.0564MPa

- 当用风量为总58.65m3 /min，支各为19.9m3 /min时，

- 总压力损失为：       M点即轨道这条路压力损失

- 0.1645 MPa=1.645公斤/厘米2

- H点即回风这条路压力损失

- 0.1654MPa=1.654公斤/厘米2

- 方案二

- 如果采用下图配装管路，情况如下。

- 干管路A—B—C—D段输气量为58.65m3 /min

- 支管路D—F—M段输气量10+(6.5+4.5)×0.9=19.9m3 /min

- D—E—G—H段输气量10+(6.5+4.5)×0.9=19.9m3 /min

- 各段管路运行参数

| - 序号 | - 管 路 名 称 | - 输气量 m3/min | - 管径mm | - 管路长度m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - A—B | - 58.65 | - 150 | - 900 |
| - 2 | - B—C—D | - 58.65 | - 100 | - 45+30 |
| - 3 | - D—F—M | - 19.9 | - 100 | - 970+200+1000 |
| - 4 | - D—E—G—H | - 19.9 | - 100 | - 15+1020+200+1000 |

- 总压力损失ΔΡ=i=1nΔΡi      ΔΡi=10−12ld5Q1.85

- (1)   A—B段压力损失

- ΔΡi=10−12ld5Q1.85

- ΔΡi=10−12×1.15×90015010005×58.651.85

- =0.025MPa

- (2)  B—C—D段压力损失

- ΔΡi=10−12ld5Q1.85

- =0.016MPa

- (3)  D—F—M

- ΔΡi=10−12ld5Q1.85

- =0.0637MPa

- (4)  D—E—G—H

- ΔΡi=10−12ld5Q1.85

- =0.0656MPa

- 当风量为总58.65m3 /min，支各为19.9m3 /min时，

- 总压力损失为：       M点即轨道这条路压力损失

- 0.1047MPa=1.047公斤/厘米2

- H点即回风这条路压力损失

- 0.1066MPa=1.066公斤/厘米2

- 方案三如果采用下图配装管路，情况如下。

- 干管路A—B—C—D段输气量为58.65m3 /min

- 支管路D—F—M段输气量10+(6.5+4.5)×0.9=19.9m3 /min

- D—E—G—H段输气量10+(6.5+4.5)×0.9=19.9m3 /min

- 各段管路运行参数

| - 序号 | - 管 路 名 称 | - 输气量 m3/min | - 管径mm | - 管路长度m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - A—B—C—D | - 58.65 | - 150 | - 130+770+45+30 |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 | - D—F—M | - 19.9 | - 100 | - 970+200+1000 |
| - 4 | - D—E—G—H | - 19.9 | - 100 | - 15+1020+200+1000 |

- 总压力损失ΔΡ=i=1nΔΡi      ΔΡi=10−12ld5Q1.85

- (1)   A—B段压力损失

- ΔΡi=10−12ld5Q1.85

- ΔΡi=10−12×1.15×90015010005×58.651.85

- =0.0276MPa

- (2)  D—F—M

- ΔΡi=10−12ld5Q1.85

- =0.0637MPa

- (3)  D—E—G—H

- ΔΡi=10−12ld5Q1.85

- =0.0656MPa

- 当风量为总58.65m3 /min，支各为19.9m3 /min时，

- 总压力损失为：       M点即轨道这条路压力损失

- 0.0913MPa=0.913公斤/厘米2

- H点即回风这条路压力损失

- 0.0932MPa=0.932公斤/厘米2

1.잠재 고객

建议否决

不能满足建设要求。

此方案压力损失太大，不易采用。

压力损失

M点1.645

H点1.654

压力损失  M点0.913kg/cm2

H点0.932kg/cm2

此方案压损最小，建议采用这个方案。

现运行管路小的改造量就会得到的较佳方案。

这个方案是不需要进行大规模管网改造就可得到的优化方案，但是需择机对主井底至轨道、回风巷口间的管路进行改造，即DN100替换为DN150。

取消管路中的胶管连接。

工作面软管压损

0.1MPa=1kg/cm2

压力损失M点1.047

H点1.066

此方案压力损失也偏大，采用后满足用风有困难。

满足供风要求有困难。

最好放弃

方 案 三

四、方  案  比  较

方案二

比较

方案一

- 上述比较压力损失时，最大管损也只有1.654公斤/厘米2，不过我们上面的计算只到管网的管口，在实际中管网管口到设备间都采用软管连接，软管的压损要比钢管大许多。且现场管路连接很难达到理想状态，漏风泄压很难控制到标准状态。这一段压损是很大的。另外还要考虑旧管内壁粗糙增加，弹性变化等因素，设计规范给定这段管损0.1MPa=1kg/cm2

- 几点措施

- （1）在铺设管路时，尽量少用附件，少拐弯，杜绝急弯、死弯。这样可以最大的减小压损。

- （2）在管路低洼处设置油水分离器定期放水、放油。

- （3）管网中不允许使用胶管连接，与设备连接的胶管严禁超过15米，管径不能小于一寸。

- （4）在将来的管路延伸中应采用快速接头连接。

- 严格遵循几点措施，采用方案三时，M、D点喷浆机上的气压见下图。（供参考）