第一章   项目招标公告

一、招标条件

本招标项目 埕海油田潜油电泵采购 已由中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司以关于下达上市业务2016年第一批投资计划的通知（石油港字〔2016〕8号）；关于下达2016年新技术推广项目计划的通知（石油港工技字〔2016〕5号批准，项目建设单位为  中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司（滩海开发公司）   ，招标人为  中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司（滩海开发公司）  。项目已具备招标条件，现进行公开招标，请有兴趣的潜在投标人（以下简称“申请人”）提出资格预审申请。

二、项目概况与供货范围

（一）货物名称：潜油电泵

（二）配置：主要包括电潜螺杆泵2套、小排量潜油电泵1套，具体如下表：

| 序号 | 品种名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电潜螺杆泵 | 适应5-1/2″套管，排量10-30方，扬程1800-3000米 | 套 | 2 | 进口产品，附件包括配套的相关设备 |
| 2 | 小排量潜油电泵 | 适应5-1/2″套管，排量5-20方，扬程2800米 | 套 | 1 | 进口产品，附件包括配套的相关设备 |

（三）技术要求：

1、电潜螺杆泵主要技术要求

（1）螺杆泵：要求适用于5-1/2″套管，排量10-30方，扬程1800-3000米；定子橡胶达到温度等级150度，适应吸入口处 40% 游离气，10000ppm的H2S及150000ppm的CO2，容积效率达到90%以上；可用于水平井和大斜度井；要求定子橡胶做溶胀实验，实验室条件符合相关标准，并提供近两年产品实验数据3份以上。

（2）挠性轴：挠性轴带吸入口，外径不超过108mm，长度不超过2.8米；采用多键槽齿轮型连接。

（3）保护器：保护器外径不超过102mm，长度不超过1.9米；采用双串联胶囊单沉降腔设计；采用低转速专用止推轴承，轴承采用无碳面高温设计；使用高温螺杆泵油；轴为镍铬铁合金材质。

（4）减速器：外径不超过110mm；采用双行星结构设计；减速比达到11.6:1；最大扭矩不小于800N/m。

（5）电机：电机外径不超过115mm；适应井下温度160度；三相鼠笼式异步电动机；直插式电机引出线。

（6）传感器： 3参数传感器，实现吸入口压力、温度，电机温度的监测；环境温度：-25°C至150°C；压力测试范围：0-5000 Psi；耐压力范围：0-7500 Psi；压力测试误差：0.5%；压力测试精度：0.1 Psi；温度测试范围（吸入口）：25°C -150°C；温度测试范围（电机）：25°C -150°C；温度测试误差（吸入口）：0.1°C；温度测试误差（电机）：0.1°C；数据更新周期：不超过20秒。

2、小排量潜油电泵主要技术要求

（1）潜油电泵机组满足适用于5-1/2”套管（套管钢级P110，壁厚9.17mm）。

（2）潜油电泵采用耐磨设计，适应水平井下入，排量范围5m3/d~20m3/d，近最大限度满足最小排量要求；最大扬程2800m；要求外径不超过4”，长度不超过10m。

（3）配套单节气体分离器，气体处理量≥20%；外径不超过4”，长度不超过0.8m。

（4）要求保护器为双胶囊式保护器；外径不超过4”。

（5）要求电机60HZ下额定电压范围在1100～2300V；耐温≥150摄氏度；本体外径不超过4.5”，长度不超过4.5m。

（6）要求小扁电缆为6号铅护套扁电缆；采用插接式接头；长度≥20米。

（7）要求提供泵头，扣形：2-7/8”EUE。

（8）要求每套机组配小扁保护器2套、电机油2桶以及一次性下井件2套；配备全套专用安装工具。

（9）发货时提供电泵机组的供货清单、产品出厂测试报告及合格证书。

（三）供货范围：

1、电潜螺杆泵2套，含相关配套附件设备，并提供配套技术资料。

2、小排量潜油电泵1套，含相关配套附件设备，并提供配套技术资料。

（四）标段划分：

本次采购划分2个标段：

1、标段1

| 序号 | 品种名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电潜螺杆泵 | 适应5-1/2″套管，排量10-30方，扬程1800-3000米 | 套 | 2 | 进口产品，包括配套的相关附件设备 |

2、标段2

| 序号 | 品种名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小排量潜油电泵 | 适应5-1/2″套管，排量5-20方，扬程2800米 | 套 | 1 | 进口产品，包括配套的相关附件设备 |

（五）交货期：

合同生效后 8周内发货。

三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备：

（1）资质条件：投标人必须是制造商直接授权的代理商，且具有石油钻采设备的经营资质；

（2）业绩要求：      无     ；

（3）财务要求：      无     ；

（4）其他要求： 投标人能够提供制造商近三年内无重大安全环保事故的证明；能够提供制造商有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001证书 。

四、招标文件的获取

4.1 凡投标者，请于 2016 年 7 月 29 日至 2016 年 8 月 3 日，上午 08 时 30 分至 11时 30 分，下午 14 时 00 分至 17 时 30 分，持按本公告附件《确认通知》到天津大港油田工程咨询有限公司105室登记；或按“公告附件1《确认通知》”格式以电子邮件（扫描件）方式发至负责人邮箱,以确认是否参加投标，并将购买标书费用汇到我公司账号，否则视为不参加投标。

4.2招标文件每套售价2000元，售后不退。

五、投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间： 2016 年 8 月 17 日 9 时 0 分，投标文件递交地点： 大港油田招标中心开标室（油田宾馆主楼2楼），方式为现场送达。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标申请人在提交投标文件至少前 3 日，必须自企业基本账户提交： 15000 元人民币；的投标保证金，投标保证金缴纳方式仅为 银行汇款 ，且必须由投标人开户行基本账户汇出，不接受现金或支票。

六、本次招标不接受联合体投标，投标方可以兼投兼中标段1、标段2.

七、发布公告的媒体

本次招标公告同时在以下信息平台发布：（可选）

1、大港油田公司招标信息发布平台   http://10.76.248.37/（内网网址）、

2、中国石油招标信息发布平 http://bid.energyahead.cnpc/wps/portal/bid上（外部网址）公布。

3、国家指定发布媒介             /

本公告如有修改和补充也在以上网站同时公布。

八、开标

开标时间：2016 年 8 月 17 日 9 时  00 分；

开标地点： 大港油田招标中心开标1室(油田宾馆主楼2楼)    。

九、投标费用

中标人须交纳招标代理费，费率执行发改价格[2014]1573号文件。

十、联系方式

招标人：中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司

联系人：刘川都

电  话：022-25922499

招标代理机构：天津大港油田工程咨询有限公司

地    址： 天津大港油田三号院兴胜道

邮    编： 300280

联 系 人： 朱志丹

电    话： 022-25916523    13821391433

邮    箱： zxgs_zhuzhidan@163.com

传    真： 022-25915578

开户银行： 中国建设银行天津油田支行

开户名称： 天津大港油田工程咨询有限公司

账    号： 12001765001052508570

天津大港油田工程咨询有限公司

2016 年 7 月 29 日

附件：确认通知

确认通知

天津大港油田工程咨询有限公司 ：

我方已于      年     月     日接到你方     年     月     日发出的（项目名称）的招标公告/投标邀请/通知，并决定  购买  招标文件参加本次(第      标段)投标，并附上购买招标文件的银行汇款凭证为确认依据，同时我方承诺中标后及时交纳招标代理费。

特此确认。

后附：银行汇款凭证

此外，为便于今后投标保证金的退还，请确认参加的投标人填写以下信息。（投标人请仔细核对银行账号、开户行等相关信息。如因银行信息错误，导致的保证金退还错误或延误等风险，由投标人自行承担责任。）

投标单位联系人：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

银行账户名称：

银行账号：

开户行名称：

开户地点：

税号：

地址：

电话：

投标单位名称：  （公司全称）   （盖单位章）

法定代表人：                 （ 签字）

年       月       日