第一章  招标公告

一、招标条件

本招标项目  离心式增压注水泵维修  已由   中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司       以 第三采油厂操作费预算指标（包含此项目费用）批准，资金已落实，招标人为  中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 。具备招标条件，现进行公开招标 。

二、项目概况与供货范围

招标项目名称： 第三采油厂离心式增压注水泵维修 ；

项目范围或数量：

本次招标包括离心式增压注水泵的大修和检修：

单台设备大修是指设备内部配件磨损等原因，造成泵效差，运行参数难以满足生产需求，需要对轴承室、泵体等主要结构部分的配件进行更换、维修。主要包括：泵轴、轴承支架、压缩环、盘根、盘根轴、合金轴瓦、底部导壳、压紧母、轴承室、轴承、密封段、密封轴、机械密封、花键套、轴承室外筒、叶导轮、减磨垫等内容。

单台设备检修（项修）内容主要包括：更换密封段、更换密封轴、更换轴承室。

离心式增压注水泵维修包含了设备的维修、运输及指导安装调试等相关服务，最终工作量以大港油田分公司第三采油厂在合同签订后一年内的实际发生的维修工作量为准。

预测大港油田分公司第三采油厂各型号离心式增压注水泵 一年 维修工作量如下：

1、进口压力：0.2-2Mpa，增压≤35Mpa，额定流量≤100方/天，预计数量2台；

2、进口压力：0.2-2Mpa，增压≤35Mpa，100方/天＜额定流量≤200方/天，预计数量1台；

3、进口压力：10-25Mpa，增压≤15Mpa，额定流量≤100方/天，预计数量6台；

4、进口压力：10-25Mpa，增压≤15Mpa，100方/天＜额定流量≤200方/天，预计数量6台；

5、进口压力：10-25Mpa，增压≤15Mpa，200方/天＜额定流量≤300方/天，预计数量3台；

6、进口压力：10-25Mpa，增压≤15Mpa，300方/天＜额定流量≤400方/天，预计数量2 台；

7、进口压力：10-25Mpa，增压≤15Mpa，400方/天＜额定流量≤500方/天，预计数量2台；

8、进口压力≥25Mpa，增压≤10Mpa，额定流量≤100方/天，预计数量1 台；

9、更换轴承室（常压型），预计3台；

10、更换轴承室（增压型），预计12台；

11、更换密封段，预计15台；

12、更换密封轴，预计15台；

实施地点：大修在中标人修理场所， 检修在设备安装现场；

提货与交货地点： 大港油田第三采油厂指定地点；

交货期或供货周期： 单台设备大修15日内完成，单台设备检修24h内完成；

技术要求： 维修标准执行GB/T16907-1997《离心泵技术条件Ⅰ类》标准 ，其他相关技术要求见技术规格书 ；

其    他： 设备大修保质期为8个月，检修保质期3个月。

三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备：

（1）资质条件：申请人必须是注册独立法人实体，有独立的开户银行及帐号，具备一般纳税人资格，具备有效营业执照、税务登记证。

（2）业绩要求：2013年 元 月至 2016年8月，从事过离心式增压注水泵生产制造销售或维修业务，业绩金额达到10万元以上。

（3）财务要求： /  。

（4）其他要求： /  。

四、招标文件的获取

4.1 凡投标者，请于   2016  年 9 月 8 日至   2016  年 9 月 14 日，上午  8 时  30 分至 11  时 30  分，下午 14  时  30 分至  17 时 30  分（法定节假日除外）按招标公告4.3小节要求完成报名，获取招标文件。

4.2 招标文件每套售价  2000  元，售后不退。

4.3请于 2016 年 9 月 14 日前按“公告附件《确认通知》”格式以邮件方式予以确认是否参加投标，否则视为不参加投标。项目负责人邮箱：zxgs_zhengshuang@163.com。（不接受电话报名，缴费后请邮件通知）

五、投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间：  2016   年 9 月 29 日 9 时 00 分，投标文件递交地点：  大港油田招标中心开标一室(油田宾馆主楼2楼) 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标申请人在提交投标文件前3天，必须自企业基本账户提交不少于   1.5  万元人民币的投标保证金，投标保证金缴纳方式为  银行汇款且必须从投标人基本账户转出。

六、本次招标不接受联合体投标

联合体投标应满足下列条件              /           .

七、发布公告的媒体

本次招标公告在以下信息平台发布：

1、大港油田公司招标信息发布平台   http://10.76.248.37/（内网网址）、

2、中国石油招标信息发布平台 http://bid.energyahead.cnpc/wps/portal/bid上公布。

3、国家指定发布媒介            /

本公告如有修改和补充也在以上网站同时公布。

八、开标

开标时间：  2016  年  9 月 29  日 9  时 00  分；

开标地点： 大港油田招标中心开标一室(油田宾馆主楼2楼)    。

九、联系方式

招标人：中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司

联系人：夏林

电  话：022-25941040  13785762726

招标代理机构：天津大港油田工程咨询有限公司

地    址： 天津大港油田三号院兴胜道

邮    编： 300280

联 系 人：  郑爽

电    话： 25915578

邮    箱： zxgs_zhengshuang@163.com

开户银行：中国建设银行天津油田支行

开户名称：天津大港油田工程咨询有限公司

账    号：12001765001052508570

天津大港油田工程咨询有限公司

2016年 9 月 8 日

附件：确认通知

确认通知

天津大港油田工程咨询有限公司 ：

我方已于      年     月     日收到你方     年     月     日发出的（项目名称）的通知，并决定       （参加/不参加）投标。并附上购买招标文件的银行汇款凭证为确认依据，同时我方承诺中标后及时交纳招标代理费。

特此确认。

后附：银行汇款凭证

此外，为便于今后投标保证金的退还，请确认参加的投标人填写以下信息。（投标人请仔细核对银行账号、开户行等相关信息。如因银行信息错误，导致的保证金退还错误或延误等风险，由投标人自行承担责任。）

投标单位联系人：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

银行账户名称：

银行账号：

开户行名称：

开户地点：

（中标后招标代理费发票需要开具增值税票的单位需填报下列信息）

税号：

地址：

电话：

投标单位名称：  （公司全称）   （盖单位章）

法定代表人：                 （ 签字）

年       月       日

第四章  技术规格书及其他技术要求

本技术规格书为离心式增压注水泵维修、运输及指导安装调试等相关服务等方面的最低要求，本文件并不限制附加其他服务技术要求。

本技术规格书所涉及货物仅包括：离心式增压注水泵维修。

1. 采用规范、标准

* GB/T16907-1997离心泵技术条件Ⅰ类标准。

其它未列出的与本产品有关的标准和规范，服务商有义务主动向采购方和设计方提供，所有标准和规范均应为项目有效期期时的有效版本。

2. 供货范围及界面

本技术规格书的要求针对离心式增压注水泵维修，对整机修理或主要零部件需要修理的项目，应先进行修前试验鉴定，然后进行拆卸检查。

3. 修前试验鉴定。

试验时，应使离心式增压注水泵所属系统处于稳定的运行状态并达到额定负荷或所能承受的最大负荷，观察和检测增压注水泵的修前技术状态，包括下列内容：

3.1检测电动机的转速、电压和电流等参数。检测离心增压注水泵的出口压力、流量和介质温度等参数；

3.2 检测泵体、密封装置和联轴器等相对运动和配合的工作部件的发热、泄漏、振动和噪声等情况；

3.3对送修方提出的机械故障和不正常现象，对修前试验中发现的异常现象，必须进行重点试验，详细检测并记录有关技术参数和运行情况。

4. 拆卸检查

4.1按工艺规程，把泵组的所有零部件进行解体。

4.2采用手工刷、铲或使用清洗溶剂等有效的清洗方法对零部件进行彻底的清洗。

4.3对零件的磨损、机械损伤和腐蚀情况进行下列检查：

*4.3.1检查泵体有无裂纹或严重的腐蚀。必要时作1．5倍工作压力的水压试验，检查其渗漏情况。

*4.3.2测量叶导轮与泵壳、泵轴与轴承套、衬套外径、滚动轴承内外径等部位的轴径或孔径的精确尺寸，确定其实际的尺寸偏差和形位误差并计算出实际的配合间隙。

4.3.4测量泵体的轴向推力间隙。

*4.3.5对主要受力部件，如叶导轮、传动花键套、联轴器等，仔细检查有无裂纹、严重变形或其他缺陷。

*4.3.6对机械密封装置、滚动轴承和底座等零部件，应检查其磨损、机械损伤及变形等缺陷。

5. 修理

5.1泵体修理

*5.1.1泵体内的叶导轮出现裂缝或严重腐蚀时，应予换新。经修复后的泵体应作1．5倍工作压力的水压试验，保压5 min不得渗漏。

5.1.2泵壳产生裂缝或严重的机械损伤时，应予换新。

5.2密封保护器轴承室的修理

5.2.1密封保护器轴承室严重损伤时，应予换新。

5.2.2滚动轴承产生下列情况之一，应按原始型号和精度等级予以换新。

1）滚动受力部位明显磨损，轴承内外圆配合表面产生磨损配合松动，且无法修复；

2）轴承产生过热变色，表面剥落或严重锈蚀等缺陷；

3）用手转动轴承时产生明显的松动，转动不均匀或有不正常的响声。

5.3轴封修理

5.3.1机械密封装置的修理应符合下列要求：

1）动环或静环产生磨损或锈蚀等缺陷时，应予换新。

2）轴或轴套的工作部位，不允许存在锈斑、毛刺或划伤等缺陷。

3）弹簧产生断裂、变形、锈蚀等缺陷时，应予换新。

4）机械密封的形位误差或配合间隙超过规定的使用极限值时，应予换新。

5.4弹性套柱销联轴器修理

5.4.1弹性圈如产生明显磨损、碎裂或老化等缺陷时，应按原型号和规格换新。

5.4.2弹性圈柱销产生锈蚀、变形或松动时，应予换新。

5.4.3联轴器本体与轴颈或键的配合产生松动时，应与配合件综合考虑修理方案。

6. 试验及验收

*6.1离心增压注水泵经过修理以后，应通过清水试验进行运转试验。

6.2试验项目包括调正试验、系统效用试验。

*6.2.1离心增压注水泵调正试验是在额定转速下，逐渐关闭泵的排出阀门，试验并调正排出阀的开启压力，开启压力为1．1～1．15倍额定工作压力，试验不少于二次，合格后验收。

6.2.2配合所属系统进行效用试验，以确保所属系统和机械设备能正常工作。离心增压注水泵的技术参数和性能应符合6.3条规定。

6.3离心增压注水泵在额定工况下运转时，应符合下述要求：

*6.3.1泵体转动应轻松均匀，无不正常的振动和响声；

*6.3.2滚动轴承体表面的工作温度不超过75℃，温升不超过35℃。机械密封温度不超过70℃；

*6.3.3机械密封的漏泄量不超过0.2 mL／min。

7. 大修理后的离心增压注水泵应在厂内进行台架试验，并填写试验报告，符合出厂条件的发放合格证。

8. 安装完成后进行现场试验，验收严格按照GB/T16907-1997离心泵技术条件Ⅰ类标准的有关规定进行验收。

9、职业健康、环境管理、风险控制等符合招标人HSE管理要求。

*10. 保质期：大修保质期8个月，检修保质期3个月。