- 附件2：技术规格书

*1、具有气体检测预警互联功能：即将产品布置在危险源附近可实现200米半径内与NANO G3S、NANO、NANO 4S的无线预警。

*2、视频支持联通3G/4G、电信4G、Wifi，视频可以通过4G远传联网。

*3、视频接收终端：手机、ipad、电脑、系统平台。

*4、无线预警距离：不低于200m。

5、视频角度：不低于100度广角。

*6、存 储 卡：不低于32G。

*7、待机时间：不少于15小时。

*8、显示方式：LED显示 。

*9、调整方式：红外遥控。

*10、报警方式：二级声光报警+无线报警 。

*11、报警声音：不低于二级报警(100±3)dB/10cm。

*12、防爆等级：ExdIIBT6Gb。

*13、防护等级：IP64。

*14、使用温度：催化传感器（-40～+70）℃  电化学传感器（-40～+50）℃。

*15、气体检测：通过应用不同原理的传感器，可实现对可燃气体、有毒气体等不同气体检测。如：可燃气、O2、CO、H2S等。最少可同时检测四种气体。

16、泵吸监测：实现现场连续泵吸式监测，最远吸气距离可达50米。可用于动火现场、受限空间、密闭空间、井下、高空等难以进入区域的实时在线连续监测。

17、多级报警：提供两种报警级别，支持优先级设置；多气体探测器可同时发出多种气体预警信息。

服务要求：

1、乙方向甲方提供免费现场指导安装和培训服务；根据甲方需方的要求，协助解决使用过程中出现的相关问题。

2、在产品使用期间，乙方接到甲方电话或书面提出的问题后，保证专业工程师1小时内给予答复；必要时24 小时内派专人到现场并解决问题。开工时，甲方如有需求，乙方应派技术人员到达现场协助产品的初次安装和开启使用。

投标文件须明确响应所有*号项，所有标注*号的内容，均以产品样本为准。