# 附件： 数字防爆对讲机、数字车载机技术参数

| ## 附件1：数字防爆对讲机 机型; 带显示屏、数字键盘机型. 信道数; 不低于1000个. 频率; 400MHz全段. 原装防爆电池; 锂电池（容量≥2300mAh）. 电池工作温度; -20℃~+60℃. 防护等级; 不低于IP57. 防爆等级; 不低于ExibⅡBT3；. 需适合石化厂区等苛刻环境使用; 符合美国军用标准 MIL-STD-810 C/D/E/F/G. 其中：. 接收功能; 发射功能. 频率; 400MHz全段; 频率; 400MHz全段. 信道间隔; 窄/宽:12.5 KHz / 25 KHz; 信道间隔; 窄/宽:12.5 KHz / 25 KHz. 频率稳定性; ±1.5 ppm; 频率稳定性; ±1.5 ppm. 模拟灵敏度; 0.3UV; 低功率输出; 1W. 数字灵敏度; 0.3UV; 高功率输出; ≤3.5W. 互调; 70dB; 调制限制; ±2.5 KHz，12.5 KHz/±5.0 KHz，25 KHz. 临近信道选择性; 60dB12.5 KHz/70dB25 KHz; 临近信道功率; 60dB12.5 KHz/70dB25 KHz. 杂散抑制; 70dB; 音频响应; TIA603D 或+1 ~ -3dB. 额定音频; 0.5w; 音频失真; 3%. 额定音频下的音频失真; 5%. 交流声与噪声; 40dB12.5 KHz/45dB25 KHz. 音频响应; TIA603D 或+1 ~ -3dB. 传导杂散发射; -57dBm. |
| --- |
| ## 附件2：数字车载机 |  |  |  |  |  |
| 机型 |  | 带数字键盘的手咪 |  |  |  |
| 频率 |  | 400M全段 |  |  |  |
| 信道容量 |  | 不低于1000个 |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
| 接收功能 |  |  | 发射功能 |  |  |
| 频率 | 400MHz全段 |  | 频率 | 400MHz全段 |  |
| 信道间隔 | 窄/宽:12.5 KHz / 25 KHz |  | 信道间隔 | 窄/宽:12.5 KHz / 25 KHz |  |
| 频率稳定性 | ±1.5 ppm |  | 频率稳定性 | ±1.5 ppm |  |
| 模拟灵敏度 | 0.3UV |  | 低功率输出 | 5--25W |  |
| 数字灵敏度 | 0.5UV |  | 调制限制 | ±2.5 KHz，12.5 KHz/±5.0 KHz，25 KHz |  |
| 互调 | 70dB，75dB， |  | 临近信道功率 | 60dB12.5 KHz/70dB25 KHz |  |
| 额定音频下的音频失真 | 3% |  | 音频失真 | 3% |  |
| 交流声与噪声 | 40dB12.5 KHz/45dB25 KHz |  |  |  |  |
| 传导杂散发射 | -57dBm |  |  |  |  |